
《动物性食品中克伦特罗残留量的测定（酶联免疫法）》

（GB/T 5009.192-2003）
第三法 酶联免疫法（ELISA 筛选法）
12 原理

基于抗原抗体反应进行竞争性抑制测定。微孔板包被有针对克伦特罗LgG的包被抗体。克伦特罗抗体被加入，经过孵育及洗涤步骤后，加入竞争性酶标记物、标准或试样溶液。克伦特罗与竞争性酶标记物竞争克伦特罗抗体，没有与抗体连接的克伦特罗标记酶在洗涤步骤中被除去。将底物（过氧化尿素）和发色剂（四甲基联苯胺）加入到孔中孵育，结合的标记酶将无色的发色剂转化为蓝色的产物。加入反应停止液后使颜色由蓝转变为黄色。在450nm处测量吸光度值，吸光度比值与克化特罗浓度的自然对数成反比。

13  试剂
13.1  磷酸二氢钠

13.2  高氯酸

13.3  异丙醇

13.4  乙酸乙酯

13.5  高氯酸溶液（0.1 mol/L）。

13.6  氢氧化钠溶液（1 mol/L）。

13.7  磷酸二氢钠缓冲液（0.1 mol/L,Ph=6.0）。

13.8  异丙醇+乙酸乙酯（40+60）。

13.9  针筒式微孔过滤膜（0.45 µm，水相）。
13.10  克伦特罗酶联免疫试剂盒。

13.10.1  96孔板（12条×8孔）包被有针对克伦特罗lgG的包被抗抗体。

13.10.2  克伦特罗系列标准液（至少有5个倍比稀释浓度水平，外加1个空白）。

13.10.3  过氧化物酶标记物（浓缩液）。

13.10.4  克伦特罗抗体（浓缩液）。

13.10.5  酶底物：过氧化尿素。

13.10.6  发色剂：四甲基联苯胺。

13.10.7  反应停止液：1 mol/L 硫酸。

13.10.8  缓冲液：酶标记物及抗体浓缩液稀释用。

14   仪器

14.1  超声波清洗器。

14.2  磨口玻璃离心管：11.5 cm(长)×3.5 cm(内径)，具塞。

14.3  酸度计。

14.4  离心机。

14.5  振荡器。

14.6  旋转蒸发器。

14.7  涡漩式混合器。

14.8  匀浆器。

14.9 酶标仪（配备450nm 滤光片）。
14.10 微量移液器：单道20µL、50µL、100µL和多道50µL~250µL可调。

15  试样测定

15.1  提取

15.1.1  肌肉、肝脏及肾脏试样

同5.1.1

15.1.2 尿液试样

若尿液浑浊先离心（3 000 r/min）10min,将上清液适当稀释后上酶标板进行酶联免疫法筛选实验。

15.1.3 血液试样
将血清或血浆离心（3 000 r/min）10min,取血清适当稀释后上酶标板进行酶联免疫法筛选实验。

15.2 测定

15.2.1 试剂的准备

15.2.1.1 竞争酶标记物

提供的竞争酶标记称为浓缩液。由于稀释的酶标记物稳定性不好，仅稀释实际需用量的酶标记物。在吸取浓缩液之前，要仔细振摇。用缓冲液以1：10的比例稀酶标记物浓缩液（如400 µL浓缩液+4.0 mL缓冲液，足够4个微孔板条32孔用）。

15.2.1.2 克伦特罗抗体

提供的克伦物罗抗体为浓缩液，由于稀释的克伦特罗抗体稳定性变差，仅稀释实际需用量的克伦特罗抗体。在吸取浓缩液之前，要仔细振摇。用缓冲液以1：10的比例稀释抗体浓缩液（如400 µL浓缩液+4.0 mL缓冲液，足够4个微孔板条32孔用）。
15.2.1.3 包被有抗抗体的微孔板条

将锡箔袋沿横向边压皱外沿剪开，取出需用数量的微孔板及框架，将不用的微孔板放进原锡箔袋中资助与提供的干燥剂一起重新密封，保存于2℃～8℃。

15.2.2 试样准备

将10.1的提取物取20 µL进行分析。高残留的试样用蒸馏水进一步稀释。

15.2.3 测定

使用前将试剂盒在室温（19℃～25℃）下放置1h～2h。

15.2.3.1   将标准和试样（至少按双平行实验计算）所用数量的孔条插入微孔架，记录标准和试样的位置。

15.2.3.2  加入100 µL稀释后的抗体溶液到每一个微孔中。充分混合并在室温孵育15min。

15.2.3.3  倒出孔中的液体，将微孔架倒置在吸水纸上拍打（每行拍打3次）以保证完全除去孔中的液体。用250 µL蒸馏水充入孔中，再次倒掉微孔中的液体，再重复操作两遍以上。

15.2.3.4  加入20 µL的标准或处理好的试样到各自的微孔中。标准和试样至少做两个平行实验。

15.2.3.5  加入100 µL稀释的酶标记物，室温孵育30 min。
15.2.3.6  倒出孔中的液体，将微孔架倒置在吸水纸上拍打（每行拍打3次）以保证完全除去孔中的液体。用250 µL蒸馏水充入孔中，再次倒掉微孔中的液体，再重复操作两次以上。

15.2.3.7  加入50 µL酶底物和50 µL发色试剂到微孔中，充分混合并在室温暗处孵育15 min。

15.2.3.8  加入100 µL反应停止液到微孔中。混合好尽快在450 nm波长处测量吸光度值。

15.3 结果计算

  用所获得的标准溶液和试样溶液吸光度值与空白溶液的比值进行计算。
见式（3）：         相对吸光度值（%）==B/B0×100   ……………………（3）

式中：

B——标准（或试样）溶液的吸光度值；

B0——空白（浓度为0的标准溶液）的吸光度值。

将计算的相对吸光度值（%）对应克伦特罗浓度（ng/L）的自然对数作半对数坐标系统曲线图，校正曲线在0.004 ng～0.054 ng(200 ng/L～2000 ng/L范围内)呈线性，对应的试样浓度可从校正曲线算出。
见式（4）：                X＝ EQ \F(A×f,m×1 000)       …………………………（4）
式中：

X——试样中克伦特罗的含量，单位为微克每千克（或微克每升）[µg/kg(或µg/L)]；

A——试样的相对吸光度值（%）对应的克伦特罗含量，单位为纳克每升（µg/L）；

f——试样稀释倍数；

m——试样的取样量，单位为克（或毫升）[g(或mL)]。

计算结果表示到小数点后两位。阳性结果需要经过第一法确证。

16  精密度

    在重复性条件下获得的两次独立测定结果的绝对差值不得超过算术平均值的20%。

                     ————————————
《猪尿中克伦特罗检测方法-酶联免疫吸附测定法》

（农牧发[2001]38号）

前  言

克伦特罗为β—肾上腺素受体激动药，是一种用于人治疗哮喘、支气管痉挛的药物。研究发现在饲料中添加克伦特罗可促进动物生长、提高瘦肉率，特别是改进脂肪型动物的肉与脂肪的比例，猪饲用后生长速度快，体型好，且瘦肉多、脂肪少，被当作“瘦肉精”而成为一些饲料生产企业和养猪户的“秘密武器”。但是克伦特罗进入猪体内后，主要分布在肝等内脏器官，在体内代谢的时间较长，容易造成药物在组织中残留，给消费者带来危害；健康的人在食用一定量的残留有克伦特罗的猪肉或内脏后，可能出现肌肉震颤、心慌、战栗、恶心、代谢紊乱、呼吸急促、烦躁不安等症状。由于克伦特罗的性质稳定，能够在猪尿中以原形排出，因此制订猪尿中克伦特罗的检测方法，以监测“瘦肉精”的使用，显得非常重要。

竞争酶标免疫法是非常有效的筛选方法，可定量测定尿、肌肉、肝脏及牛眼中的克伦特罗。此法快速简便、经济实用，较易掌握推广。

本标准由江西省农业厅提出。

本标准由江西省兽药饲料监察所负责起草。

本标准起草人：刘安南、陈文云、万文根、徐国茂。

猪尿中克伦特罗检测方法—酶联免疫吸附测定法

1 范围
本标准规定了猪尿中克伦特罗检验的制样和酶联免疫吸附测定方法。

本标准适用于猪尿中克伦特罗的残留常规快速筛选及定量检测。

2 测定方法
2.1 原理与方法
测定的基础是抗原抗体反应。酶联板包被有克伦特罗特异性抗体的抗体，加入抗克伦特罗的特异性抗体，两者结合被固定。标样或试样中克伦特罗与酶（辣根过氧化酶）标记抗原竞争抗克伦特罗的特异性抗体。通过洗涤以除去没有与抗克伦特罗的特异性抗体结合的酶标记抗原。加入酶基质（过氧化尿素）和发色剂（四甲基联苯胺）结合到酶联板上的酶标记物将无色的发色剂转化为蓝色的产物。加入反应停止液后使颜色由蓝色转变为黄色。在450nm处测定吸光度值。吸光度值与样品中的克伦特罗浓度成反比。

2.2 试剂、用途及仪器、设备
竞争酶标免疫法试剂盒可用于定量测定尿、肌肉、肝脏等中的克伦特罗。试剂盒中包括了所有检测用的试剂，在使用前，请详细阅读试剂盒说明书。定量分析须用微孔板酶标仪（450nm）进行测量。

2.2.1 克伦特罗系列标准溶液（0ng/L，100 ng/L，300 ng/L，900 ng/L，2700 ng/L，8100 ng/L）

2.2.2 酶标板

2.2.3 抗克伦特罗的特异性抗体

2.2.4 酶标记抗原

2.2.5 缓冲溶液

2.2.6 酶基质/发色剂

2.2.7 反应停止液（1mol/LH2SO4）

2.2.8 微孔板酶标仪（450nm）

2.2.9离心机

2.2.10微型振荡器

2.2.11 微量加样器（20μl，50μl，100μl，200μl，250μl）
3 制样

3.1 样品的制备

取适量新鲜或冷冻空白或供试尿液，如尿样浑浊，则必须2000g离心10min，取上清液留用。

3.2 样品的保存

-20℃冰箱中贮存备用。

3.3 测定

测定之前将所有试剂回升至室温20℃—24℃，取解冻后的供试样品，2000g离心10min，取上清液，作为供试液。

3.3.1 测定程序（室温20℃—24℃条件下操作）

（1）将足够标准和样品所用数量的孔条插入微孔架，标准和样品做两个平行实验，记录下标准和样品的位置。

（2）加入100μl稀释后的抗体溶液到每一个微孔中底部，在室温孵育15min。

（3）倒出孔中的液体，将微孔架倒置在吸水纸上拍打（每行拍打3次），以保证完全除去孔中的液体，用250μl蒸馏水充入孔中，再次倒掉微孔中液体，重复操作两遍以上。

（４）精密吸取２０μl标准溶液及处理好的样品到各自的微孔中，标准和样品做两个平行实验。

（5）加入100μl稀释的酶标记物到微孔底部，在微型震荡器上混匀，室温孵育30min。

（6）重复步骤（3）。

（7）加入100μl基质/发色剂到微孔中，在微量振荡器上充分混匀（或小心地在平面上转动酶标板以充分混合），并在室温暗处孵育15min。

（8）加入100μl反应停止液到微孔中，混匀。在60min内450nm处以空气为空白测定吸光度值。

3.3.2 结果判定和表述

按下式计算百分吸光度值：

百分吸光度值=B/B0×100%

式中：B—为标准溶液或供试样品的平均吸光度值；

B0—为零标准的标准溶液平均吸光度值；

以X轴为标准溶液中克伦特罗浓度（ng/L）的自然对数，Y轴为百分吸光度值，在半对数坐标纸上绘制标准曲线图。从标准曲线上查出供试样品中克伦特罗的浓度（ng/L）。也可以用专业计算机软件求出供试样品中克伦特罗的浓度。

检测结果小于1000ng/L时判为未检出，大于或等于1000ng/Lg时判为可疑，需要复检后再确定。复检后小于或等于1000ng/L为未检出，大于1000ng/L为阳性。尿液稀释系数为1。
水产品中孔雀石绿及其代谢物残留的快速检测

胶体金免疫层析法作业指导书

1　 原理

将孔雀石绿代谢物（隐色孔雀石绿）氧化成孔雀石绿，样品经过提取、净化后，制成待测液。再应用胶体金标记免疫层析法中的竞争抑制法检测水产样品中的孔雀石绿及其代谢物的总残留量：当待测液中含有孔雀石绿时，抗原-抗体的反应受到竞争性抑制而减弱，因此，抗原-抗体的反应强度与样品中孔雀石绿及其代谢物总量呈负相关，并通过胶体金的颜色深浅而显示出来。
2　 试剂和材料

除去另外说明外，所有试剂均为分析纯，水应符合GB/T 6682要求。
提取剂：Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ和Ⅳ。

净化剂。

氧化剂。

复溶剂。

孔雀石绿胶体金免疫层析试剂板（含标金微孔和吸管）。

2.6  各种滴管和离心管

3　 仪器和设备

3.1　 电子天平：感量0. 1 g。
3.2　 均质机。

3.3　 离心机：最大转速≥4 000 r/min。
3.4　 氮气吹干仪或空气吹干仪。

4　 测定步骤
4.1　 试样制备
取鱼、虾等水产样品的可食部分约100 g，剪碎，用均质机均质。
4.2　 提取与净化

4.2.1 称取5.0（±0.2)克均质样品，依次加入3ml提取剂Ⅰ、10 ml提取剂Ⅱ、1管Ⅲ，剧烈振荡3分钟；加入1包提取剂Ⅳ，再剧烈振荡1分钟。

4.2.2 室温下4000转/分钟，离心5分钟；

4.2.3 移取上清液5ml到离心管中，加入1ml净化剂，颠倒3次以上，

4.2.4 4000转/分钟，离心1分钟；

4.2.5 移取中间层约4ml的液体，加入氧化剂100ul，混匀后，65℃空气下吹干；

4.2.6 加入复溶液0.3ml,吹洗管壁，静置；

4.3  测定温度控制在20-25℃以下

4.3.1从包装袋中取出孔雀石绿胶体金免疫层析试剂板，置于平整的台面上待测。检测试剂板取出后，应即开即用。
4.3.2取0.1ml加到金标微孔中，吹洗红色物质至完全溶解，静置反应5分钟。

4.3.3用塑料吸管吸取标金微孔中所有溶液垂直滴加于加样孔内。同时每批样品需做一孔空白对照：以PBST缓冲液（4.3）代替试样提取液作为空白对照，加样方法同样品。

4.3.4同时每批样品需做一孔空白对照：以复溶液（4.3）代替待测液作为空白对照，加样方法同样品。

4.3.5加样（8～10） min立即判断结果。

5　 结果判断

5.1　 如空白对照控制线（C线）不出现红色条带（如图1和图2），说明检测试剂板失效，不能进行检测；如空白对照控制线（C线）和检测线（T线）均出现红色条带，而且T线比C线颜色深或一样深，说明检测试剂板有效，可进行检测（如图3和图4）。
5.2　 待检试样检测线（T线）出现红色条带，且颜色比控制线（C线）深（如图3）或一样深（如图4）为阴性（表明孔雀石绿及其代谢物残留量低于检出限）。待检试样检测线（T线）出现红色条带，但颜色比控制线（C线）浅（如图5），或检测线（T线）未出现红色条带（如图6），为阳性（表明孔雀石绿及其代谢物残留残留量高于检出限）[image: image1.png][FE BB B0




全国农产品质量安全基层检测技术人员

大比武理论知识考试参考试题题库

一、选择题
（一）单选题（每题所设选项中只有一个正确答案，多选、错选或不选均不得分）。
法律法规类
1．《农产品质量安全法》中所称的农产品，是指来源于农业的（  B  ）。
A．农产品及制品
B．初级产品
C．植物产品
D．动物产品
2．《农产品质量安全法》规定，（  C  ）负责农产品质量安全的监督管理工作。
A．国务院农业行政主管部门
B．省级以上人民政府农业行政主管部门
C．县级以上人民政府农业行政主管部门
D．县级以上人民政府有关部门
3．《农产品质量安全法》的颁布和实施时间分别为（  B  ）。
A．2006年6月29日、2007年1月1日
B．2006年4月29日、2006年11月1日 

C．2007年1月1日、2007年5月1日
D．2007年4月29日、2007年11月1日
4．供食用的源于农业的初级产品的质量安全管理，遵守（  B  ）的规定。
A．食品安全法



B．农产品质量安全法
C．食品卫生法



D．产品质量法
5．《农产品质量安全法》规定，农业部和省、自治区、直辖市人民政府农业行政主管部门应当按照职责权限，发布有关（  A  ）状况信息。
A．农产品质量安全




B．食品质量安全  

C．农业生产环境质量安全


D．农、兽药质量安全
6．国家建立食品安全信息统一公布制度。（  B  ）统一公布国家食品安全总体情况、食品安全风险评估信息和食品安全风险警示信息、重大食品安全事故及其处理信息、其他重要的食品安全信息和国务院确定的需要统一公布的信息。
A．国务院农业行政部门
B．国务院卫生行政部门
C．国务院质量监督部门
D．国家食品药品监督管理部门
7．《食品安全法》的实施时间为（  D  ）。
A．2006年11月1日


B．2008年6月1日
C．2009年1月1日



D．2009年6月1日
8．《食品安全法》中的食品是指各种供人（  C  ）成品和原料以及按照传统既是食品又是药品的物品，但是不包括以治疗为目的的物品。
A．吃的


B．饮用的

C．食用或者饮用的

D．其他的
9．食品中农药残留限量规定及其检验方法与规程由（  C  ）联合发布。
A．国务院标准化行政部门、国务院卫生行政部门
B．国务院卫生行政部门、国务院标准化行政部门
C．国务院卫生行政部门、国务院农业行政部门
D．国务院农业行政部门、国务院卫生行政部门
10．农产品质量安全标准应当根据（  C  ），及时修订。
A．科学技术发展水平
B．农产品市场监管情况和农产品质量安全的需要
C．科学技术发展水平和农产品质量安全的需要
D．科学技术发展水平和农产品市场监管情况
11．我国标准分为（  B  ）。
A．国家标准、专业标准、地方标准和企业标准
B．国家标准、行业标准、地方标准和企业标准
C．国际标准、国家标准、部门标准和内部标准
D．国际标准、国家标准、地方标准和企业标准
12．政府部门制定农产品质量安全标准应当充分考虑农产品质量安全风险评估结果，并听取（  D  ）的意见，保障消费安全。
A．农产品生产者



B．销售者

C．消费者





D．农产品生产者、销售者和消费者
13．食品安全标准是（  B   ）的标准。
A．自愿执行

B．强制执行

C．任意执行

D．随便执行
14．没有食品安全国家标准的，可以制定食品安全（  B  ）。
A．行业标准

B．地方标准

C．企业标准

D．其他标准
15．县级以上地方人民政府农业行政主管部门按照保障农产品质量安全的要求，根据农产品品种特性和生产区域大气、土壤、水体中有毒有害物质状况等因素，认为不适宜特定农产品生产的，提出禁止生产的区域，报（  A  ）批准后公布。
A．本级人民政府



B．省级人民政府
C．上级人民政府



D．国务院环境保护行政主管部门
16．国务院农业行政主管部门和省、自治区、直辖市人民政府农业行政主管部门应当定期对可能危及农产品质量安全的（  D  ）等农业投入品进行监督抽查，并公布抽查结果。

A．农药、兽药



B．农药、兽药、肥料
C．饲料和饲料添加剂


D．农药、兽药、饲料和饲料添加剂、肥料
17．《农产品质量安全法》规定，农产品生产企业和农民专业合作经济组织应当建立农产品生产记录。农产品生产记录应当保存（  B  ）年，禁止伪造农产品生产记录。

A．一年

B．二年

C．三年

D．四年
18．农产品在包装、保鲜、贮存、运输中所使用的保鲜剂、防腐剂、添加剂等材料，应当符合国家有关（  D  ）的技术规范。

A．任意性


B．推荐性

C．专业性

D．强制性
19．销售的农产品必须符合农产品质量安全标准，生产者（  C  ）申请使用无公害农产品标志。农产品质量符合国家规定的有关优质农产品标准的，生产者（     ）申请使用相应的农产品质量标志。

A．应当；可以


B．应当；应当
C．可以；可以


D．可以；应当
20．国家建立农产品质量安全监测制度。（  D  ）应当按照保障农产品质量安全的要求，制定并组织实施农产品质量安全监测计划，对生产中或者市场上销售的农产品进行监督抽查。

A．国务院农业行政主管部门

B．省级以上人民政府农业行政主管部门
C．地级市以上人民政府农业行政主管部门

D．县级以上人民政府农业行政主管部门
21．农产品产地发生污染事故时，（  D  ）人民政府农业行政主管部门应当依法调查处理。

A．国家级

B．省级以上

C．地市级以上

D．县级以上
22．县级以上农业行政、质量监督、工商行政管理、食品药品监督管理部门应当按照食品安全年度监督管理计划进行抽样检验。抽样检验购买样品所需费用和检验费等，由（  D  ）财政列支。
A．国务院

B．省级

C．上级

D．同级
23．食品生产企业应当建立食品出厂检验记录制度，查验出厂食品的检验合格证和安全状况，并如实记录食品的名称、规格、数量、生产日期、生产批号、检验合格证号、购货者名称及联系方式、销售日期等内容。保存期限不得少于（  B  ）。
A．一年

B．二年

C．三年

D．四年
24．从事农产品质量安全检测的机构，必须具备相应的检测条件和能力，由（  B  ）或者其授权的部门考核合格。
A．省级以上质量监督部门

B．省级以上人民政府农业行政主管部门
C．县级以上质量监督部门

D．县级以上人民政府农业行政主管部门
25．农产品质量安全检测机构考核现场评审的依据是（  A  ）。
A．农产品质量安全检测机构考核评审细则
B．食品检验机构资质认定评审准则
C．实验室资质认定评审准则
D．实验室认可准则
26．农产品质量安全检测机构考核合格标志为（  C  ）。
A．CMA

B．CAL

C．CATL

D．CNAS
27．农产品生产者、销售者对监督抽查检测结果有异议的，可以自收到检测结果之日起（  B  ）内，向组织实施农产品质量安全监督抽查的农业行政主管部门或者其上级农业行政主管部门申请复检。
A．三日

B．五日

C．八日

D．十五日
28．
采用国务院农业行政主管部门会同有关部门认定的快速检测方法进行农产品质量安全监督抽查检测，被抽查人对检测结果有异议的，可以自收到检测结果时起（  B  ）内申请复检。
A．2小时

B．4小时

C．8小时

D．24小时
29．农产品质量安全监督管理人员不依法履行监督职责，或者滥用职权的，依法给予（  B  ）。
A．记过处分

B．行政处分

C．罚款

D．刑事处分
30．农产品质量安全检测机构（  B  ）的，责令改正，没收违法所得，并处五万元以上十万元以下罚款，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上五万元以下罚款；情节严重的，撤销其检测资格；造成损害的，依法承担赔偿责任。

A．检测结果错误
B．伪造检测结果
C．仪器损坏
D．不符合条件
31．农产品质量安全检测机构（  A  ）的，依法承担赔偿责任；造成重大损害的，并撤销其检测资格。
A．出具检测结果不实，造成损害

B．伪造检测结果  

C．报出结果不及时




D．考核全格证书过期不申请复查
32．违反《食品安全法》规定，受到刑事处罚或者开除处分的食品检验机构人员，自刑罚执行完毕或者处分决定作出之日起（  C  ）内不得从事食品检验工作。
A．一年

B．五年

C．十年

D．终身
33．违反《农产品质量安全法》的规定，冒用农产品质量标志的，不适用下列哪一处罚（  D  ）。
A．责令改正






B．没收违法所得
C．并处二千元以上二万元以下罚款

D．并处五千元以上五万元以下罚款
34．法人授权性质的农产品质量安全检测机构，其法律责任应由（  B  ）承担。
A．检测机构







B．授权单位
C．检测机构和授权单位共同承担


D．上级机关
35．《农药管理条例》规定，以下不属于农药的是（  C  ）
A．杀鼠剂

B．卫生杀虫剂

C．室内消毒剂

D．农田除草剂
36．自2007年1月1日起，全面禁止在农业上使用的5种高毒有机磷农药是（  C  ）。
A．乙酰甲胺磷、对硫磷、甲基对硫磷、久效磷和磷胺
B．甲胺磷、对硫磷、甲基毒死蜱、久效磷和磷胺
C．甲胺磷、对硫磷、甲基对硫磷、久效磷和磷胺
D．甲胺磷、对硫磷、甲基对硫磷、三唑磷和磷胺
37．某农药标签上标明含有X有效成分，经检测，产品中X成分合格，但同时含有能使产品使用效果更好的Y农药有效成分。该农药属于（  B  ）
A．合格农药

B．假农药

C．劣质农药

D．法律无明确规定
38．根据最高人民法院、最高人民检察院《关于办理非法生产、销售、使用禁止在饲料和动物饮用水中使用的药品等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》中规定，使用盐酸克伦特罗（即瘦肉精）等禁止在饲料和动物饮用水中使用的药品或者含有该类药品的饲料养殖供人食用的动物，或者销售明知是使用该类药品或者含有该类药品的饲料养殖的供人食用的动物的，可能受到的最重刑法为（  D  ）。
A．5年以上10年以下有期徒刑

B．10年以上有期徒刑

C．无期徒刑






D．死刑
39．致病性细菌、病菌以及某些毒素等造成的污染属于（A）
A．生物性污染

B．物理性污染

C．化学性污染

D．认为污染
40．《渔业法》规定，从事养殖生产应当保护水域生态环境，科学确定（  ），合理（  ），不得造成水域的环境污染。（  C  ）
A．养殖地点，安排科技人员
B．养殖布局，确定养殖模式
C．养殖密度，投饵、施肥、使用药物
D．养殖密度，合理确定养殖模式
41．按照《兽药管理条例》，水产养殖者销售尚在用药期、休药期内的动物及其产品用于食品消费的，或者销售含有违禁药物和兽药残留超标的动物产品用于食品消费的，责令其对含有违禁药物和兽药残留超标的动物产品进行无害化处理，没收（  ），并处（  ）。（  A  ）
A．违法所得，3万元以上10万元以下罚款
B．养殖工具，2万元以上5万元以下罚款
C．违法所得，2万元以上5万元以下罚款
D．养殖证件，3万元以上10万元以下罚款
检验检测类
42．采样是指在大量产品（分析对象中）抽取有一定（  A  ）的样品，供分析化验用。
A．代表性


B．数量

C．重量

D．质量
43．新鲜水果和蔬菜等样品的采集，无论进行现场常规鉴定还是送实验室做品质鉴定，一般要求（  A  ）取样。
A．随机

B．选择

C．任意

D．有目的性
44．样品的制备是指对样品的（  D  ）等过程。
A．粉碎

B．混匀

C．缩分

D．以上三项都正确
45．按照NY/T 761—2008方法进行农药残留检测，测定三唑磷和三唑酮应使用（  C  ）检测器。

A．火焰光度检测器、氮磷检测器
B．氢火焰离子化检测器、火焰光度检测器

C．火焰光度检测器、电子捕获检测器
D．电子捕获检测器、热导检测器
46．农产品中重金属铅和汞的测定应使用（  A  ）测定。
A．石墨炉原子吸收、原子荧光分光光度计；
B．火焰原子吸收、原子荧光分光光度计
C．火焰原子吸收、石墨炉原子吸收
D．石墨炉原子吸收、气相色谱法
47．在气相色谱中，色谱柱的使用上限温度取决于（  D  ）。
A．样品中沸点最高组分的沸点

B．样品中各组分沸点的平均值
C．固定液的沸点





D．固定液的最高使用温度
48．气相色谱中与含量成正比的是（  D  ）。
A．保留值

B．保留时间

C．相对保留值

D．峰面积、峰高
49．有证标准物质是指（  A  ）。
A．附有证书的参考物质


B．附有使用说明的参考物质
C．附有标签的参考物质


D．附有使用说明和标签的参考物质
50．标准物质的有效期应由（  A  ）。
A．标准物质证书给出



B．实验室内部确定
C．供应商指定




D．供应商指定，并经实验室确定
51．标定盐酸溶液常用的基准物质是（  B  ）。
A．氢氧化钠

B．无水碳酸钠

C．碳酸钙

D．邻苯二甲酸氢钾
52．直接配制标准滴定溶液，必须使用（  D  ）。
A．化学纯试剂
B．色谱纯试剂

C．分析纯试剂

D．基准试剂
53．标准滴定溶液配制后滴定应为（  D  ）
A．单人4平行
B．双人4平行

C．单人8平行

D．双人8平行
54．优级纯和分析纯的试剂代号分别为（  B  ）
A．CP和GR

B．GR和AR

C．AR和GR

D．AR和CP
55．分析纯和化学纯标志颜色分别为（  B  ）。
A．绿色和红色
B．红色和蓝色

C．蓝色和绿色

D．黄色和红色
56．准确移取10mL溶液，应使用（  A  ）。
A．10毫升单标线移液管


B．10毫升刻度移液管
C．10毫升量筒




D．10毫升容量瓶
57．滴定标准溶液在常温（15℃～25℃）下，保存时间一般不超过（  B  ）。
A．1个月

B．2个月

C．3个月

D．6个月
58．绘制标准工作曲线时，浓度范围尽可能覆盖一个数量级，至少应有（  C  ）。
A．3个点

B．4个点

C．5个点

D．越多越好
59．GB/T 6682-2008中规定，无机痕量分析试验中所用的水，应该是（  C  ）。
A．自来水

B．一级水

C．二级水

D．三级水
60．滴定分析中，一般利用指示剂颜色的突变来判断化学计量点的到达，在指示剂变色时停止滴定。这一点成为（  D  ）。
A．滴定零点

B．滴定误差点

C．等当点

D．滴定终点
61．玻璃电极在使用前要在水中浸泡24h以上，其目的是（  B  ）。
A．清洗电极
B．活化电极
C．校正电极
D．除去玷污的杂质
62．使用容量瓶时，手应拿着（  A  ）。
A．瓶颈刻度以上部分

B．瓶颈刻度以下部分
C．握住球部



D．托住底部
63．实验室仪器设备失火，最好使用的灭火剂是（  C  ）。
A．泡沫

B．CO2


C．1211

D．干粉
64．加热易燃液体（如苯、酒精）时，应该使用（  D  ）。
A．电热板


．电炉

C．烘箱

D．水浴
65．能用水扑灭的火灾种类是（  C  ）。
A．可燃性液体，如石油、食油

B．可燃性金属如钾、钠、镁
C．木材、纸张、棉花燃烧



D．可燃性气体如煤气、石油液化气
66．下列对危险物品储藏室说法不正确的有（  D  ）。
A．常设置于远离主建筑物、结构坚固并符合防火规范的专用库房内
B．内照明采用自然光照明
C．防火门窗，通风良好，有足够的泄压面积
D．需远离火源、热源，阳光可以直晒
67．国家采用国际单位制。（  C  ）为国家法定计量单位。
A．国际单位制计量单位
B．国家选定的其他计量单位
C．国际单位制计量单位和国家选定的其他计量单位
D．国际单位
68．物质的量的法定计量单位名称是（  B  ）。
A．克分子


B．摩（尔）

C．克当量

D．克拉
69．误差的分类，一般分为（  A  ）。
A．绝对误差、相对误差


B．允许误差、粗大误差
C．随机误差、系统误差


D．绝对偏差、相对偏差
70．增加平行测定次数，可以减少测定的（  B  )误差。
A．必然

B．偶然

C．人为

D．相对
71．下列关于测量误差来源的主要途径表述有误的是（  D  ）。
A．仪器设备

B．环境条件

C．方法差异

D．人员错误
72．下列数据修约至一位小数，（  D  ）是准确的。
A．4.12466=4.2


B．23.4500=23.5
C．0.4643=0.4



D．1.0501=1.1
73．铁的质量分数为1.20%的样品，经四次检测后，铁的质量分数分别为1.23%、1.30%、1.10%、1.08%，从这些结果可看出（  D  ）。
A．精密度好，准确度也好



B．精密度不好，准确度也不好
C．精密度好，准确度不好



D．精密度不好，准确度好
74．残留检测方法验证时，测定标准曲线至少要有几个浓度点？（  C  )

A．3个

B．4个


C．5个


D．6个 
75．残留检测结果计算时，需要用本实验室获得的平均回收率折算的是（  A  )

A．有残留限量的药物



B．禁用药
C．不得检出的药物



D．不需要制定最高残留限量的药物
76．50毫升容量瓶有效数字是（  D  ）。
A．一位

B．二位

C．三位

D．四位
77．水银或指针温度计读数应为（  B  ）。
A．整数位

B．小数点后一位
C．小数点后二位
D．小数点后三位
78．要比较样本均值与标准值之间是否存在显著性差异，可采用（  C  ）
A．F检验法

B．G检验

C．t检验法

D．4d法
79．实验室在使用对检测、校准的（  D  ）产生影响的测量、检验设备之前，应当按照国家相关技术规范或者标准进行检定、校准。
A．可靠性

B．正确性

C．精确性

D．准确性
80．实验室为了保证其持续符合检测、校准能力，应按照有关技术规范或者标准开展（  C  ）。
A．期间核查

B．内部审核

C．能力验证

D．管理评审
81．实验室应有措施保证其管理人员和员工不受任何对（  C  ）有不利影响的、来自内外部的不正当的商业、财务和其他方面的压力和影响。
A．权威性


B．检验报告

C．工作质量

D．对外承诺
82．实验室应由熟悉各项检测和/或校准方法、程序和结果的人员对检测和校准的关键环节进行（  C  ）。

A．控制

B．检查

C．监督

D．检测
83．实验室应有措施确保其人员不受任何来自内外部的不正当的商业、财务和其他方面的压力和影响，防止（  B  ）。
A．行政干预

B．商业贿赂

C．行业影响

D．产品宣传
84．实验室应使用（  C  ）。
A．正式人员
B．合同制人员
C．正式人员或合同制人员
D．固定人员
85．实施质量管理的核心是（  D  ）。
A．质量控制

B．质量保证

C．最高管理者

D．质量体系
86．检测区间的工作相互之间有不利影响时，应采取有效的（  C  ）。
A．处理措施

B．管理措施

C．隔离措施

D．技术措施
87．记录是一种特殊类型的文件，是对所完成活动或达到的结果提供（  B  ）的文件。
A．有效性


B．客观证据

C．符合性

D．时效性
88．实验室记录制度中，如下内容（  B  ）是不正确的。
A．质量记录按照适当程序规范进行
B．修改后的记录重抄后存档
C．规定了原始观测记录的保存期限
D．保存记录应防止虫蛀
89．每次检测或校准的记录应包括足够的信息以保证其能够（  C  ）。
A．满足要求

B．充分有效

C．再现

D．真实可靠
90．下列原始记录的规定，哪种说法是错误的（  C  ）。
A．原始记录格式要规范化
B．原始记录应实行标识化管理，应有受控标识
C．原始记录是检测结果的记实，填写错了可以删减
D．原始记录应包含足够的信息，以保证其能够再现
（二）多选题（每题所设选项中至少有两个正确答案，多选、少选、错选或不选均不得分）。
法律法规类
91．食品检验机构、食品检验人员违反《食品安全法》规定的，以下哪些表述是正确的（  ABCD  ）。
A．授予其资质的主管部门或者机构撤销该检验机构的检验资格；
B．依法对检验机构直接负责的主管人员和食品检验人员给予撤职或者开除的处分。
C．受到刑事处罚或者开除处分的食品检验机构人员，自刑罚执行完毕或者处分决定作出之日起十年内不得从事食品检验工作。
D．食品检验机构聘用不得从事食品检验工作的人员的，由授予其资质的主管部门或者机构撤销该检验机构的检验资格。
92．违反《食品安全法》规定，县级以上地方人民政府在食品安全监督管理中未履行职责，本行政区域出现重大食品安全事故、造成严重社会影响的，依法可以对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予（  ABCD  ）的处分。
A．记大过


B．降级

C．撤职

D．开除
93．有下列情形之一的农产品，不得销售（  ABCD  ）。
A．含有国家禁止使用的农药、兽药或者其他化学物质的
B．农药、兽药等化学物质残留或者含有的重金属等有毒有害物质不符合农产品质量安全标准的
C．含有的致病性寄生虫、微生物或者生物毒素不符合农产品质量安全标准的
D．使用的保鲜剂、防腐剂、添加剂等材料不符合国家有关强制性技术规范的
94．农业生产资料的生产者、销售者应当对其生产、销售的产品的质量负责，禁止以次充好、以假充真、以不合格的产品冒充合格的产品；禁止生产和销售国家明令淘汰的（ABC  ）等农业生产资料。
A．农药

B．兽药

C．饲料添加剂

D．农业机械
95．违反法律、法规规定，向农产品产地排放或者倾倒（  ABCD  ），依照有关环境保护法律、法规的规定处罚；造成损害的，依法承担赔偿责任。
A．废水

B．废气

C．固体废物

D．其他有毒有害物质
96．通常所说的“三品一标”，指的是（  ABCD  ）。
A．无公害农产品



B．绿色食品
C．有机农产品



D．农产品地理标志
97．以下有关农产品质量安全检测机构法律责任的表述正确的是（  ABCD  ）。
A．伪造检测结果的，责令改正，没收违法所得，并处五万元以上十万元以下罚款，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上五万元以下罚款
B．伪造检测结果的，情节严重的，撤销其检测资格
C．伪造检测结果的，造成损害的，依法承担赔偿责任
D．出具检测结果不实，造成损害的，依法承担赔偿责任；造成重大损害的，并撤销其检测资格
98．以下关于农产品批发市场中销售不符合农产品质量安全标准的农产品赔偿责任的表述正确的是（  BCD  ）。
A．农产品批发市场有权拒绝赔偿
B．消费者可以向农产品批发市场要求赔偿
C．属于生产者、销售者责任的，农产品批发市场有权追偿
D．消费者也可以直接向农产品生产者、销售者要求赔偿
99．根据农业部第176号和第1519号公告规定，禁止在饲料和动物饮水中使用的β-肾上腺素受体激动剂包括：（ABCD）
A．盐酸克伦特罗




B．苯乙醇胺A

C．莱克多巴胺




D．沙丁胺醇
100．生鲜乳收购站的设置涉及到乳品质量安全，《乳品质量安全监督管理条例》对开办主体有严格要求，规定只有哪几类主体可以开办生鲜乳收购站。（  ABC  ）
A．乳制品生产企业




B．奶畜养殖场

C．奶农专业生产合作社



D．个人
101．《兽药管理条例》规定，水产养殖过程中的下列行为由渔业主管部门及其所属的渔政监督管理机构负责。（  ABC  ）
A．兽药使用
B．兽药残留检测和监督管理
C．水产养殖过程中违法用药的行政处罚
D．兽药经营
102．根据《水产养殖质量安全管理规定》，水产养殖场使用的饲料（或饲料添加剂）产品必须具备（  ABC  ）：
A．产品质量标准






B．质量检验合格证
C．生产许可证和产品标准文号


D．详细生产流程说明
检验检测类
103．农产品中重金属镉的检测标准方法可选用的方法有（  CD  ）。
A．气相色谱法




B．液相色谱法 

C．原子吸收分光光度法


D．原子荧光分光光度法
104．可影响气相色谱分离效果的有（  BCD  ）。
A．检测器温度

B．柱温箱温度

C．载气流速

D．色谱柱
105．农药残留速测仪可以检测（  AC  ）类农药残留。
A．有机磷类

B．有机氯类

C．氨基甲酸酯

D．拟除虫菊酯
106．速测技术具有（  ABD  ）优点。
A．快速


B．简单


C．准确


D．实用 
107．速测技术应满足（  ABD  ）条件，才能用作食品中污染物筛查。
A．时间短



B．灵敏度高、重复性好
C．假阳性率高


D．假阴性率低
108．（  ABC  ）是兽药快速检测的免疫技术方法。
A．ELISA方法


B．乙酰胆碱酶方法
C．胶体金试纸


D．蛋白芯片
109．下列情况中检验员需要考虑安排复检的有（  BC  ）。
A．检测值明显低于限量值


B．检测结果接近限量值
C．平行样品测定值差异大



D．明显超过限量标准
110．准确度与精密度的关系是（  AD  ）。
A．准确度高，精密度一定高


B．精密度高，准确度一定高
C．准确度差，精密度一定不好

D．精密度差，准确度不一定不好
111．测定中出现下列情况，属于偶然误差的是（  BD  ）。
A．滴定时所加试剂中含有微量的被测物质
B．某分析人员几次读取同一滴定管的读数不能取得一致
C．滴定时发现有少量溶液溅出
D．某人用同样的方法测定，但结果总不能一致
112．读取滴定管读数时，正确的操作是（  BD  ）。
A．在常量分析中，滴定管读数必须读取小数点后第四位。
B．在读数时，应使滴定管保持垂直。
C．读取弯月面下缘最低点，并使视线与该点在一个水平面上。
D．读数前要检查管壁是否挂水珠，管尖是否有气泡
113．洗涤下列仪器时，不能用去污粉洗刷的是（  BCD  ）。
A．烧杯

B．滴定管

C．比色皿

D．刻度试管
114．玻璃、陶瓷器皿可用于处理（  AB  ）。
A．盐酸

B．硝酸

C．氢氟酸

D．熔融氢氧化钠
115．抽取的样品一般应为一式三份，分别供（  ABC  ）使用。
A．检验

B．复验

C．备查

D．抽查
116．农产品质量安全检测机构考核是对其（  ACD  ）进行全面系统评估。
A．质量体系运行情况




B．公正性
C．检测仪器设备和设施条件


D．检测能力
117．实验室及其人员要遵守如下规定：（  BD  ）。
A．尽可能与其从事的检测和/或校准活动以及出具的数据和结果存在适当的利益关系
B．不得参与任何有损于检测和/或校准判断的独立性和诚信度的活动
C．积极参与和检测和/或校准项目或者类似的竞争性项目有关系的产品设计、研制、生产、供应、安装、使用或者维护活动
D．不受任何来自内外部的不正当的商业、财务和其他方面的压力和影响，并防止商业贿赂
118．实验室对影响工作质量和涉及安全的区域和设施应（  AB  ）。
A．有效控制





B．正确标识
C．封闭式管理




D．报主管部门审查备案
119．农产品质量安全检测机构可以用（  AD  ）等方式开展能力验证。
A．参加有关部门或机构组织的能力考核
B．两个实验室间同一样品项目的结果比对
C．同一样品项目的多次重复测定
D．标准物质检测
120．实验室内部对检测质量进行控制，可采用（  ABCD  ）。
A．有证标准物质



B．加标回收率
C．质量控制图



D．能力验证
121．实验室从事抽样、检测和/校准、签发检测/校准报告、操作设备的人员都必须（  AB  ）。
A．经过培训

B．持证上岗

C．确认能力

D．实施监督
122．质量体系文件包括（  ABCD  ）。
A．质量手册

B．程序文件

C．作业指导书

D．记录表格
二、判断题（请在正确的内容后面打"√",错误的内容后面打"×"）。
法律法规类
1．农产品质量安全监督抽查结果由国务院农业行政主管部门或者省、自治区、直辖市人民政府农业行政主管部门按照权限予以公布。


       
（√）
2．采用国际标准是指把国际标准和国外先进标准技术内容均直接等同纳入我国标准。















          （×）
3．对可能影响农产品质量安全的农药、兽药、饲料和饲料添加剂、肥料、兽医器械，依照有关法律、行政法规的规定实行许可制度。



         （√）

4．农产品生产企业和农民专业合作经济组织，应当自行或委托检测机构对农产品质量安全状况进行检测。
     
                                 （√）

5．农产品生产企业、农民专业合作经济组织以及从事农产品收购的单位或者个人销售农产品，须经包装或者附加标识后方可销售。


           
（×）
6．农产品生产者在农产品包装、保鲜、贮存、运输中，可以根据需要使用保鲜剂、防腐剂、添加剂等材料。









      （√）

7．农产品质量安全监督抽查时，可以向被抽查人收取费用。


   （×）

8．农产品质量安全监督抽查抽取的样品不得超过国务院农业行政主管部门规定的数量。














      （√）
9．上级农业行政主管部门监督抽查的农产品，下级农业行政主管部门可以再次抽查。















          （×）
10．农产品质量安全检测机构经考核和计量认证合格后，方可对外从事农产品、农业投入品和产地环境检测工作。






       

（√）
11．考核合格的农产品质量安全检测机构，可按要求使用资质认定标志。（×）
12．复检可以采用快速检测方法。









（×）
13．农产品销售企业对其销售的农产品，应建立健全进货检查验收制度，经查验不符合农产品质量安全标准的，可以作为次品销售。


     
（×）
14．农产品质量安全检测机构出具检测结果不实，造成损害的，依法承担赔偿责任；造成重大损害的，并撤销其检测资格。




       
（√）
15．对农产品经营者的同一违法行为不得重复处罚。




（√）
16．绿色食品生产过程中不允许使用化肥、农药。





（×）
17．农民个人销售自己产的食用农产品，需取得食品流通的许可。

（×）
18．可采用国务院农业行政主管部门会同有关部门认定的快速检测方法，进行农产品质量安全监督抽查检测。








    
（√）
19．禁止在有毒有害物质超过规定标准的区域生产、捕捞、采集食用农产品和建立农产品生产基地。











        （√）
20．农产品批发市场不得设立检测机构，只能委托农产品质量安全检测机构对进场销售的农产品质量安全状况进行抽查检测。





    （×）
21．《食品安全法》规定，省级以上人民政府卫生行政、农业行政部门应当及时相互通报食品安全风险监测和食用农产品质量安全风险监测的相关信息。（√）
22．《食品安全法》规定，国务院卫生行政部门应当将食品安全国家标准草案向社会公布，公开征求意见。









      
（√）
23．《食品安全法》规定，县级以上质量监督、工商行政管理、食品药品监督管理部门应当将食品生产者召回不符合食品安全标准的食品的情况，以及食品经营者停止经营不符合食品安全标准的食品的情况，记入食品生产经营者食品安全信用档案。











            
（√）
24．申请人依照《食品安全法》的规定可以向承担复检工作的食品检验机构（以下称复检机构）申请复检，复检机构由复检申请人自行选择。复检机构与初检机构不得为同一机构。










           （√）
25．农药使用安全间隔期是指在农作物上使用同一农药两次间隔的最少时间。（×）
26．农药经营者为了降低运输、包装等成本，可以从农药生产企业购进大包装农药，散装卖给农民。











      （×）
27．经营者在销售农药时，向购买者正确说明农药的用途、使用方法、用量、中毒急救措施和注意事项，是其法定的义务。





          （√）
28．县级以上人民政府应当组织畜牧兽医行政主管部门和其他有关主管部门，依照有关法律、行政法规的规定，加强对畜禽饲养环境、种畜禽质量、饲料和兽药等投入品的使用以及畜禽交易与运输的监督管理。


           
（√）
29．执行兽药残留监控计划时，用于检测的试剂盒必须经农业部备案。 
（√）
30．只要保证生鲜乳质量，个人也可以申请开办生鲜乳收购站。

   （×）
31．奶畜在规定用药期和休药期内产的生鲜乳，不得销售。


    
（√）
32．饲料中不能直接添加兽药。








    
（√）
33．饲料中不能添加激素类药品。








    
（√）
34．饲料在使用过程中证实对饲养动物有害的，农业部可以作出限用、停用或者禁用决定。












           
（√）
35．根据《水产养殖质量安全管理规定》（农业部令第31号），水产养殖单位和个人应当接受县级以上人民政府渔业行政主管部门组织的养殖水产品药物残留抽样检测。












             （√）
检验检测类
36．使用农药残留速测仪可对西红柿、大白菜、甘蓝、芹菜、黄瓜、韭菜、西葫芦进行检测。












       
（×）
37．使用农药残留速测仪可检测有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯四类农药残毒。













          （×）
38．使用NY/T 761-2008进行有机磷农药残留检测时，用乙腈提取后分取10 mL提取液，要在80 ℃条件下将乙腈完全蒸干。





      （×）
39．农药残留速测样品处理时样品粉碎越细越好，便于残留农药的提取。  （×）
40．处理重金属检测样品，样品粉碎前应去掉样品表面污物并用蒸馏水清洗，然后擦干表面多余水分。











       （×）
41．在基地抽取了3棵大白菜样品，在实验室进行样品处理时，应随机抽取一棵去除表面污物后用四分法缩分样品。







       （×）
42．配制农药标准溶液的容量瓶的清洗步骤为：先用溶剂涮洗、含有洗涤剂水清洗、自来水冲洗、蒸馏水涮洗并烘干。







       （×）
43．某样品中含有氰戊菊酯，在气相色谱仪上出现两个色谱峰，数据处理时应将标样和样品中两个峰面积分别加和后代入公式计算。



      （√）
44．气相色谱仪火焰光度检测器使用时，应在气化室和柱温箱温度达到设定值后点火。














       
（×）
45．对疑似超标样品进行复核检测时应使用浓度和样品含量接近的标准溶液。（√）
46．使用酶抑制法进行蔬菜农药残留速测，对所有蔬菜都适用。

    （×）
47．使用酶抑制法进行农药残留速测，只适用于有机磷类和氨基甲酸酯类农药。（√）
48．使用酶抑制法进行蔬菜农药残留速测时，胆碱酯酶的活性对检测结果没有影响。















      （×）
49．使用酶抑制法进行蔬菜农药残留速测时，空白酶的反应时间应与样品反应时间一致。













       
（√）
50．使用酶抑制法进行蔬菜农药残留速测时，一次测定的抑制率超过50%或70%，就可以判定该样品为阳性样品。









    （×）
51．使用酶抑制法进行蔬菜农药残留速测时，样品的色素对检测结果没有影响。（×）
52．使用酶抑制法进行蔬菜农药残留速测时，如果蔬菜的提取液含有农药并残留量较高时，当加入显色剂时就不显色或颜色变化很小。



       （×）
53．农药标准溶液在容量瓶中配制完成后，可以直接放在冰箱中储存。
    （×）
54．植物样品作农药残留检测时，样品一定要用去离子水洗后再处理。 
（×）
55．基地抽样原则上应抽取待上市的产品。







    （√）
56．实验室的内部质量控制计划由质量监督员实施，以确保所出具的检测结果公正、科学、准确、有效。










       （×）
57．用于监控的样品关键是要选择稳定、均匀的样品。




    （√）
58．实验室使用浓的硝酸、盐酸、高氯酸均应在通风橱中操作，但使用浓氨水可不必在通风橱中操作。











       （×）
59．开启气体钢瓶前，应先关闭分压表。当总压表已显示瓶内压力后，再开启分压表。















       （√）
60．实验室中所需使用的钢瓶，应就近放在实验室中。




   （×）
61．使用二氧化碳灭火器灭火时，应注意勿顺风使用。




   （×）
62．稀释浓硫酸时，必须先将浓硫酸倒入烧杯中，然后再加水。

   （×）
63．药品贮藏室最好向阳，以保证室内干燥、通风。




   （×）
64．少量有毒气体可通过排风设备排出室外，被空气稀释即可。

   （√）
65．新购置的计量器具，只要经该生产企业出厂检定合格且具备中国制造计量器具许可证（CMC）标志的，使用前可以不再检定。




      （×）
66．25 ℃可以写成（读成）“摄氏25度”。







   （×）
67．0．0032的有效位数为四位。









   （×）
68．pH=3．67,有效数字为三位。









   （×）
69．在液相色谱分析中，所用的水应符合GB 6682中一级水的要求。
   （√）
70．配制浓度等于或低于0．02 mol/L盐酸标准溶液，可直接用基准物质配制。（×）
71．在稀释标准溶液时，可将移液管直接插入标准储备液中吸取。

   （×）
72．配制标准溶液时，可将固体称量物直接加入容量瓶中，然后加水定容。 （×）
73．容量分析要求准确度越高越好，所以记录测量值的有效数字位数越多越好。（×）
74．高温电阻炉初次使用或长期停用，必须先用水将炉膛冲洗干净后再使用。（×）
75．长期不用的酸度计必须定期通电。







    
（√）
76．为了减少误差，移液管每次都应从最上面刻度处为起始点，放下所需体积的溶液。















   （√）
77．抽真空操作结束后，应立即关闭电源。







 （×）
78．电子天平开机后，可立即进行称量操作。






 （×）
79．pH=1的盐酸溶液和pH=2的盐酸溶液等体积混合后溶液的pH=1.5。 （×）
80．分析纯的固体氢氧化钠可用于直接配制标准溶液。




 （×）
81．用玻璃电极测定溶液的pH值时，必须首先进行定位校正。


 （√）
82．采集的样品必须具有充分的代表性，否则不论分析结果如何精密都毫无价值。
















    
（√）
83．随机采样就是随意采样。










（×）
84．新鲜水果和蔬菜等样品的采集，应能充分代表该批量货物的全部特征。（√）
85．取样后，实验室样品在送到检测室后应放置一段时间后方可检验。
（×）
86．配制滴定标准溶液时，称量基准物质时用硫酸纸进行称量。

（×）
87．配制体积比为1+1的甲醇-水溶液，是将500 mL甲醇加入1000 mL容量瓶中，加水定容至刻度。











    （×）
88．实验用一级水的电导率值是小于等于0.10（25 ℃）/（mS/m）。

（×）
89．原子荧光分光光度计必须使用高纯氩气。






（×）
90．0.5mg/L的农药标准溶液在冷藏条件下保存，可长期使用。


（×）
91．分析某样品中蛋白质含量，称取鲜样10.2 g，结果表示为x=12.43 %。（×）
92．配制20%的乙醇溶液，是将20 mL乙醇加入100 mL容量瓶中，加水定容至刻度。















   （√）
93．精密度是指在相同条件下，多次测定值之间相互接近的程度。

（√）
94．随机误差影响测定结果的精密度。








（√）
95．根据有效数字运算规则，0.1542+5.56+3.785的计算结果为9.3572。
（×）
96．系统误差总是出现，偶然误差偶然出现。






（×）
97．根据有效数字运算规则，7.9936÷0.9967-5.02的计算结果为3.00。
（√）
98．系统误差和偶然误差都可以避免，而过失误差却不可避免。

（×）
99．随机误差影响测定结果的精密度。








（√）
100．平均值的标准偏差与测定次数的平方根成反比。




（√）
101．为了防止潜在的不合格，缺陷或其他不希望情况发生，消除其原因所采取的措施称之为纠正措施。










 （×）
102．质量监督员应具有高级以上职称，了解检验工作目的、熟悉检验方法和程序，以及懂得如何评定检验结果，每个部门至少配备一名质量监督员。 （×）
103．农产品质量安全检测机构检验人员上岗证应标明准许操作的仪器设备和检测项目并在有效期内。










     （√）
104．质量体系审核包括内部审核和外部审核两种类型。



 （√）
105．质量体系评审的类型是内部评审，主持人为上级主管部门领导。
 （×）
106．管理体系要素包括管理要求和技术要求两大部分。



 （√）
107．管理评审的目的是质量体系现状对环境的持续的适应性、有效性。 （√）
108．内审计划应包括审核的目的、范围、依据、审核组成员及分工和审核的日程安排等，每年至少开展两次包括质量体系全部要素和部门的审核。    （×）
109．农产品质量安全检测机构应有“三废”处理措施并制定相关程序文件。 （√）
110．为了确保检验结果的准确可靠，检验报告中制表人、审核人和批准人可以由同一人负责并签字。









        
（×）
111．农产品质量安全检测机构中的人事管理后勤服务等人员与检测无直接关系，可以不建立技术档案。










   （×）
112．挂靠上级主管部门的质检机构将主要负责人和上级下达的检测任务文件放在上级主管部门的档案管理部门，便于统一阅处和保管。


  （×）
113．农产品质量安全检测机构只需要对使用频次高的仪器设备进行期间核查。 （×）
114．修复的仪器设备必须经过校准、检定或检测，证明其功能指标已恢复后方能投入使用。













  （√）
115．当实验室面积有限时，农药产品检测和农药残留检测前处理可在同一室。（×）
116．一个样品经过10次以上的测试，可以去掉一个最大值和最小值，然后求平均值














      （×）
117．检测时必须设立阴性和阳性添加对照组。






  （√）
畜禽产品检验员 国家职业标准（节选）
1．职业概况
1.1职业名称
畜禽产品检验员。
1.2职业定义
从事畜禽及畜禽产品测试检验的人员。
1.3职业等级
本职业共设五个等级，分别为：初级（国家职业资格五级）、中级（国家职业资格四级）、高级（国家职业资格三级）、技师（国家职业资格二级）、高级技师（国家职业资格一级）。
1.4职业环境条件
室内、室外，常温或特殊要求。
1.5职业能力特征
具有较强的理解、判断、操作、计算和分析能力，无色盲、色弱，并有一定的空间感、形体感。 

1.6基本文化程度
高中毕业（或同等学历）。
1.7培训要求
1.7.1培训期限
全日制职业学校教育，根据其培养目标和教学计划确定。晋级培训期限：初级不少于180标准学时；中级不少于150标准学时；高级不少于100标准学时；技师、高级技师不少于80标准学时。
1.7.2培训教师
培训初级的教师应具有本职业高级职业资格证书或中级以上相关专业技术职务任职资格；培训中、高级人员的教师应具有本职业高级职业资格证书3年以上或中级及以上相关专业技术职务任职资格；培训技师的教师应具有本职业高级技师职业资格证书或本专业高级专业技术职务任职资格；培训高级技师的教师应具有本职业高级技师职业资格证书2年以上或本专业高级专业技术职务任职资格。
1.7.3培训场地与设备
满足教学需要的教室及具备必要检测设备的实践场所和测试样品、仪器及工具。
1.8鉴定要求
1.8.1适用对象
从事或准备从事本职业的人员。
1.8.2申报条件
——高级（具备以下条件之一者）
（1）取得本职业中级职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上，经本职业高级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。
（2）取得本职业中级职业资格证书后，连续从事本职业工作7年以上。
（3）取得经劳动保障行政部门或教育行政部门审核认定的、以高级技能为培养目标的高等职业学校本专业或相关专业的毕业证书。
（4）取得本职业相关专业大专以上毕业证书，连续从事本职业工作3年以上。
——高 级 技 师（具 备 以 下 条 件 之 一 者）
（1）取得本职业技师职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业高级技师培训达规定标准学 时 数 ，并 取 得 结 业 证 书 。
（2）取得本职业技师职业资格证书后，连续从事本职业工作5年以上。
1.8.3鉴定方式
分为理论知识考试和技能操作考核。理论知识考试采用闭卷笔试方式，技能操作考核采用现场实际操作方式。理论知识考试和技能操作考核均实行百分制，成绩皆达60分以上者为合格，技师、高级技师还须进行综合评审。
1.8.4考评人员与考生配比
理论知识考试考评人员与考生配比为不少于1:15，每个标准教室不少于2名考评人员；技能操作考核考评员与考生配比为不少于1:5，且不少于3名考评员。综合评审委员不少于5人。
1.8.5鉴定时间
理论知识考试为90～120分钟；技能操作考核为120～180分钟。综合评审时间不少于30分钟。
1.8.6鉴定场所设备
理论知识考试在教室进行；技能操作考核在具备必要设备的实践场所进行。

2.基本要求
2.1职业道德
2.1.1职业道德基本知识
2.1.2职业守则
（1）遵章守法，客观、科学、公正。
（2）认真负责，严于律己，不骄不躁，吃苦耐劳，
勇于开拓。
（3）钻研技术，规范操作。
（4）敬业爱岗，团结同志，协调配合。
2.2基础知识
2.2.1专业基础知识
（1）法定计量单位和常用量的法定计量单位知识。
（2）误差和数据处理基本知识。
（3）食品检测基础知识。
（4）肉品卫生学知识。
（5）动物产品卫生检验基础知识。
（6）化学基础知识。
（7）理化分析基础知识。
（8）仪器分析基础知识。
（9）微生物检测基础知识。
（10）食品卫生基础知识。
2.2.2 安全基础知识
（1）实验室安全防护知识。
（2）实验室用电常识。
2.2.3相关法律、法规知识
（1）《中华人民共和国产品质量法》的相关知识。
（2）《中华人民共和国标准化法》的相关知识。
（3）《中华人民共和国计量法》的相关知识。
（4）《中华人民共和国食品卫生法》的相关知识。
（5）《中华人民共和国劳动法》的相关知识。
3.工作要求
本标准对高级和高级技师的技能要求依次递进，高级别涵盖低级别的要求。
3.3高级
	职业功能
	工作内容
	技能要求
	相关知识

	一、
检
 

验
 

准
 

备
	（一）仪器设备准备
	1.能保管和使用原子吸收分光光度计、原子荧光光谱仪、荧光分光光度计、酶标仪等大中型分析仪器设备
2.能保管和使用高速离心机、二氧化碳培养箱等大中型样品前处理仪器设备 

3.能保管和使用固相萃取仪、氮吹仪等残留检测样品前处理仪器设备
	1.原子吸收分光光度计、酶标仪等大中型分析仪器设备的使用方法
2.高速离心机、固相萃取仪等大中型样品前处理仪器设备的使用方法

	
	（二）药品试剂准备
	1.能保管和使用易燃、易爆、腐蚀性、挥发性、剧毒性化学药品和试剂
2.能保管和使用微生物及生物制品
	常用化学试剂微生物及生物制品的基本知识

	
	（三）溶液配制
	1.能配制标准储备溶液
2.能配制标准工作液
	标准工作液和储备液配制知识

	二、
检
 

验
 

操
 

作
	（一）理化指标测试
	1.能测定畜禽产品中的铅、汞、锌、铜、砷、镁、铁、钙等
2.能测定畜禽产品中的维生素PP、维生素B1、维生素B2、维生素C、L-(-)-羟脯氨酸、葡糖糖酸-δ-内酯等
3.能进行残留检测样品前处理
4.能用ELISA等快速筛选法进行药物残留检测
	1.原子荧光光谱仪使用知识
2.残留检测前处理的知识
3.残留快速筛选检测知识

	
	（二）微生物测试
	1.能进行畜禽产品中的霉菌计数
2.能测定畜禽产品中的大肠希氏菌、致泻大肠埃希氏菌
	1.霉菌计数知识
2.大肠希氏菌、致泻大肠埃希氏检测知识

	
	（三）感官测试
	1.能建立感官评定统计分析方法
2.能进行畜禽产品的分等分级测试
	1.统计和数值分析知识
2.畜禽产品的分等分级知识

	三、
检
验
记
录
	结果报告和判定
	1.能分析原子吸收、原子荧光光谱图
2.能统计、计算采用荧光分光光度法等分析方法得到的数据
3.能报告霉菌计数、大肠希氏菌、致泻大肠埃希氏菌检测结果
4.能统计分析感官评定的结果
5.能判定分等分级结果
	1.原子吸收、原子荧光光谱图的分析方法
2.荧光分光光度法等分析方法数值分析
3.微生物判定知识
4.感官评定结果统计分析
5.分等分级判定知识

	四、
消
毒
处
理
	（一）检测样品的无害化处理
	1.能对检测样品等进行无害化处理
2.能对实验耗材、污物、废弃物等进行无害化处理
	1.检测样品、实验耗材及其检测产生物的处理原则和方法
2.实验室安全和防护知识

	
	（二）消毒效果监测
	1.能进行实验室和检测用具表面消毒效果监测
2.能进行消毒后空气微生物含量的检测
	消毒监测知识


3.5高级技师
	职业功能
	工作内容
	技能要求
	相关知识

	一、
检验
准备
	（一）仪器设备准备
	1.能判断仪器设备的运行情况
2.能指导仪器设备的使用和维护
3.能拟订仪器设备内部检定计划
4.能开发仪器设备的检测功能
	1.仪器设备的运行、维护、状态判断知识
2.仪器设备计量检定知识
3.仪器设备新功能知识

	
	（二）溶液配制
	1.能分析和测算标准溶液制备过程中的误差
2.能指导和规范标准溶液的配制、标定
3.能建立和完善标准溶液的配制方法
	1.误差理论和不确定度理论知识
2.指导和规范配制标准溶液的方法知识

	二、
检验
操作
	（一）理化指标测试
	1.能解决畜禽产品品质检验中的质量问题
2.能解决畜禽产品理化检测中的疑难问题
3.能开展畜禽产品新的理化检测方法研究
	1.畜禽产品品质判定知识
2.质量管理知识
3.理化检测中疑难问题的处理方法
4.理化检测方法开发知识

	
	（二）微生物测试
	1.能解决微生物检测中的疑难问题
2.能开展微生物检测新方法研究
	微生物检测方法知识

	三、
检验
记录
	结果报告和判定
	1.能审核原始记录和图谱
2.能设计、编制、修改、完善原始记录单
	原始记录单的设计、编制知识

	四、
指导和
培训
	（一）指导
	1.能指导高级畜禽产品检验员进行检验操作
2.能指导畜禽产品检验技师进行检验操作
	编写培训讲义的相关知识

	
	（二）培训
	1.能对高级畜禽产品检验员进行技术和理论培训
2.能对畜禽产品检验技师进行技术和理论培训
	编写培训讲义的相关知识


4.比重表
4.1 理论知识
	项   目
	初级(%)
	中级(%)
	高级(%)
	技师(%)
	高级技师(%)

	基本要求
	职业道德
	5
	5
	5
	5
	5

	
	基础知识
	35
	35
	35
	25
	25

	相
关
知
识
	样品采制
	样品采制
	10
	10
	－
	－
	－

	
	检验准备
	器材准备
	5
	－
	－
	－
	－

	
	
	仪器设备准备
	5
	5
	3
	5
	5

	
	
	药品试剂准备
	5
	－
	3
	－
	－

	
	
	溶液配制
	5
	5
	4
	5
	5

	
	检验操作
	理化指标测试
	10
	10
	15
	15
	25

	
	
	微生物测试
	10
	10
	15
	10
	10

	
	
	感官测试
	－
	10
	10
	10
	－

	
	检验记录
	原始记录填写 
	5
	－
	－
	－
	－

	
	
	结果报告和判定
	－
	5
	5
	15
	15

	
	消毒处理
	消毒处理
	5
	5
	－
	－
	－

	
	
	检测样品的无害化处理
	－
	－
	3
	－
	－

	
	
	消毒效果监测
	－
	－
	2
	－
	－

	
	培训和指导
	指导
	－
	－
	－
	5
	5

	
	
	培训
	－
	－
	－
	5
	5

	合     计
	100
	100
	100
	100
	100


4.2 技能操作
	项    目
	初级(%)
	中级(%)
	高级(%)
	技师(%)
	高级技师(%)

	技
能
要
求
	样品采制
	样品采制
	10
	10
	－
	－
	－

	
	检验准备
	器材准备
	5
	－
	－
	－
	－

	
	
	仪器设备准备
	10
	5
	5
	10
	10

	
	
	药品试剂准备
	5
	－
	5
	－
	－

	
	
	溶液配制
	10
	5
	5
	5
	5

	
	检验操作
	理化指标测试
	25
	25
	25
	25
	35

	
	
	微生物测试
	15
	20
	25
	25
	25

	
	
	感官测试
	－
	15
	15
	10
	－

	
	检验记录
	原始记录填写
	15
	－
	－
	－
	－

	
	
	结果报告和判定
	－
	15
	15
	15
	15

	
	消毒处理
	消毒处理
	5
	5
	－
	－
	－

	
	
	检测样品的无害化处理
	－
	－
	3
	－
	－

	
	
	消毒效果监测
	－
	－
	2
	－
	－

	
	培训和指导
	指导
	－
	－
	－
	5
	5

	
	
	培训
	－
	－
	－
	5
	5

	合     计
	100
	100
	100
	100
	100


水产品质量检验员   国家职业标准（节选）
1.职业概况 
1.1 职业名称
水产品质量检验员。
1.2 职业定义 

从事水产品及其加工品质量检验的人员。 
1.3 职业等级 

本职业共设五个等级，分别为：初级水产品质量检验员（国家职业资格五级）、中级水产品质量检验员（国家职业资格四级）、高级水产品质量检验员（国家职业资格三级）、水产品质量检验师（国家职业资格二级）和高级水产品质量检验师（国家职业资格一级）。 
1.4 职业环境条件 
室内、室外。 
1.5 职业能力特征 
具有一定的学习、计算、表达、分析和判断能力，形体知觉、嗅觉、色觉正常，动作协调。 
1.6 基本文化程度 

高中毕业（或同等学历）。
1.7  培训要求 
1.7.1培训期限 
全日制职业学校教育，根据其培养目标和教学计划确定。晋级培训期限：初级不少于120标准学时；中级不少于100标准学时；高级不少于80标准学时；检验师不少于60标准学时；高级检验师不少于60标准学时。 
1.7.2培训教师 

培训初级、中级、高级的教师应具有本职业检验师或相关专业中级以上专业技术职务任职资格；培训检验师、高级检验师的教师应具有相关专业高级专业技术职务任职资格。 
1.7.3培训场地与设备 

具有满足教学需要的标准教室、实验室，具备相应的仪器设备和相关教学用具。 
1.8 鉴定要求 
1.8.1适用对象 
从事或准备从事本职业的人员。 
1.8.2申报条件 

——高级水产品质量检验员（具备以下条件之一者）
（1）取得本职业中级职业资格证书后，连续从事本职业工作2年以上，经本职业高级正规培训达到规定标准学时数，并取得结业证书。 
（2）取得本职业中级职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。
（3）取得本职业或相关专业大专以上毕业证书后，连续从事本职业工作1年以上。
——高级水产品质量检验师 

取得本职业检验师职业资格证书后，连续从事本职业工作5年以上，经本职业高级检验师正规培训达到规定标准学时数，并取得结业证书。 
1.8.3鉴定方式 
分为理论知识考试和技能操作考核。理论知识考试采用闭卷考试方式；技能操作考核采用现场实际操作方式进行。理论知识考试和技能操作考核均实行百分制，成绩皆达60分及以上者为合格。检验师、高级检验师还须进行综合评审。 
1.8.4考评人员与考生配比 
理论知识考试考评人员与考生配比为1：20，每个教室不少于2名考评人员；技能操作考核考评人员与考生配比为1：5，每个考场不少于3名考评人员；综合评审委员不少于5人。 
1.8.5鉴定时间 
理论知识考试时间为90分钟，技能操作考核时间 不少于60分钟，综合评审时间不少于15分钟。 
1.8.6 鉴定场所及设备 

理论知识考试在标准教室进行，技能操作考核应为具有实验器材及实验设备的实验室，综合评审在室内进行，室内配备必要的多媒体设备。
                            2.1职业道德 
2.1.1职业道德基本知识 
2.1.2 职业守则 
（1）遵纪守法，公正廉洁。 
（2）爱岗敬业，忠于职守。 
（3）勤奋好学，团结协作。 
（4）爱护环境，注意安全。 
（5）遵守规程，实事求是。 

2.2基础知识 
2.2.1专业知识 
（1）主要经济水产动植物。
（2）微生物基础知识。 
（3）分析化学基础知识。 
（4）误差及数据处理基本概念。 
（5）实验室法定计量单位。 
（6）实验室用水规范要求。 

2.2.2 安全知识 
（1）实验室安全操作知识。
（2）实验室用电及消防常识。 
（3）自我安全保护及救助知识。 

2.2.3相关法律、法规知识 
（1）《中华人民共和国食品卫生法》的相关知识。 
（2）《中华人民共和国产品质量法》及其配套法规知识。
（3）《中华人民共和国计量法》及其配套法规知识。 
（4）《中华人民共和国标准化法》及其配套法规知识。 
（5）《中华人民共和国渔业法》及其配套法规知识。 
（6）《水产品卫生管理办法》的相关知识。
（7）其他相关法律、法规和标准。
食品检验工   国家职业标准（节选）
1.职业概况
1.1职业名称
   食品检验工。
1.2职业定义
   使用检测设备，用抽样检查方式对粮油及制品、糕点糖果、乳及乳制品、白酒、果酒、黄酒、啤酒、饮料、罐头食品、肉蛋及制品、调味品、酱腌制品、茶叶等各类食品的感官、理化、卫生及食品内包装材料等指标进行检验的人员。
1.3职业等级
   本职业共设五个等级，分别为：初级（国家职业资格五级）、中级（国家职业资格四级）、高级（国家职业资格三级）、及时（国家职业资格二级）、高级技师（国家职业资格一级）。
1.4职业环境
  室内，常温。
1.5职业能力特征
  有较强的理解、判断和计算能力，无色盲、色弱，并有一定的空间感、形体感。
1.6基本文化程度
  高中毕业（或同等学历）。
1.7培训要求
1.7.1培训期限
全日制职业学校家业，根据其培养目标和叫徐计划确定。晋级培训期限：初级、中级不少于300标准学时；高级不少于150标准学时；及时、高级及时不少于150标准学时。
   1.7.2培训教师
      培训初、中、高级食品检验工的教师应具有本职业技师以上职业资格证书或本专业中级以上专业技术职务任职资格；培训技师的教师应具有本职业高级技师职业资格证书或本专业高级专业技术职务任职资格；培训高级技师的教师应具有本职业高级技师职业资格证书2年以上或本专业高级专业技术职务任职资格。
1.7.3培训场地设备
  标准教室及具备必要检测设备的实践场所和测试样品、仪表及工具。
1.8鉴定要求
 1.8.1使用对象
  从事或准备从事本职业的人员。
1.8.2申报条件
   ------高级（具备以下条件之一者）
（1）       取得本职业中级职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上，经本职业高级正规培训达规定标准学时数，并取得毕（结）业证书。
（2）       取得本职业中级职业资格证书后，连续从事本职业工作7年以上。
（3）       取得经劳动保障行政部门审核认定的、以高级技能为培养目标的高等职业学校本职业（专业）毕业证书。
-----高级技师（具备以下条件之一者）
（1）       取得本职业技师职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业高级技师正规培训达规定标准学时数，并取得毕（结）业证书。
（2）       取得本职业技师职业资格证书后，连续从事本职业工作5年以上。
  1.8.3鉴定方式
     分为理论知识考试和技能操作考核。理论知识考试采用闭卷笔试方式，技能操作考核采用现场实际操作方式。理论知识考试和技能操作考核均实行百分制，成绩皆达60分以上者为合格。技师、高级技师鉴定还须进行综合评审。
  1.8.4考评人员与考生配比
     理论知识考试考评人员与考生配比为1:15，每个标准教室不少于2名考评人员；技能操作考核考评员与考生配比为1:5，且不少于3名考评员。
  1.8.5鉴定时间
     理论知识考试时间为90-120min；技能操作考核时间为120-180min。
  1.8.6鉴定场所设备
     理论知识考试在标准教室进行；技能操作考核在具备必要的检测设备、并具备每人一套待测样品及相应的测试设备和仪器的实践场所进行。
2.基本要求
2.1职业道德
 2.1.1职业道德基本知识
 2.1.2职业守则
 （1）遵守国家法律、法规和企业的各项规章制度。
 （2）认真负责，严于律己，不骄不躁，吃苦耐劳，勇于开拓。
 （3）刻苦学习，钻研业务，努力提高思想、科学文化素质。
 （4）敬业爱岗，团结同志，协调配合。
 2.2基础知识
 （1）法定计量单位知识和常用量的法定计量单位。
 （2）误差和数据处理基本概念。
  （3）实验室用电常识。
 （4）食品检测基础知识。
 （5）化学基础知识。
 （6）微生物检测基础知识。
  （7）实验室安全防护知识。
 （8）食品卫生基础知识。
 （9）质量法、标准化法、计量法、食品卫生法、劳动法等相关法律、法规知识。
3.工作要求
  本标准对初级、中级、高级、技师和高级技师的技能要求依次递进，高级别包括低级别的要求。
3.3高级
	职业功能
	工作内容
	技能要求
	相关知识

	二、检验（按所承担的食品检验的类别，选择表中所列十项中的一项）
	糕点糖果检验
	1．能对糕点糖果中的铅、砷、铜、锌进行测定
2．能对糕点糖果中的致病菌进行测定
3．能对糕点糖果中的丙酸钙进行测定
	1．细菌鉴定的原理
2．原子吸收分光光度计的使用常识

	
	乳及乳制品检验
	1.能对乳及乳制品中的铅、铁、锰、铜、锌、锡、汞、钾、钠、钙、镁、磷进行测定
2. 能对乳及乳制品中的致病菌、商业无菌进行测定
	1.细菌鉴定的原理
2. 原子吸收分光光度计的使用常识

	
	白酒、果酒、黄酒检验
	1．能对白酒中的氰化物进行测定
2．能对白酒、果酒、黄酒中的铅、铁、锰进行测定
3．能对黄酒中的氧化钙进行测定
	原子吸收分光光度计的使用常识

	
	啤酒检验
	1．能对啤酒中的重金属进行测定
2．能对啤酒中的苦味质进行测定
3．能对啤酒中的铅进行测定
	1．细菌鉴定的原理
2．原子吸收分光光度计的使用常识

	
	饮料检验
	1．能对饮料中的铅、铜、砷、锡、钾、钠、钙、镁、锌进行测定
2．能对饮料中的致病菌、商业无菌进行测定
3．能对饮料中的维生素C进行测定
4．能对饮料中的果汁含量进行测定
5．能对饮料中茶多酚进行测定
6．能对饮料中的咖啡因进行测定
	1．细菌鉴定的原理
2．原子吸收分光光度计的使用常识


	职业功能
	工作内容
	技能要求
	相关知识

	二、检验（按所承担的食品检验的类别，选择表中所列十项中的一项）
	罐头食品检验
	1．能对罐头食品中的铅、砷、锡、铜、汞进行测定
2．能对罐头食品中的致病菌、商业无菌进行测定
	1．细菌鉴定的原理
2．原子吸收分光光度计的使用常识

	
	肉蛋及制品检验
	1．能对肉蛋及制品中的铅、汞、锌、铜、钙进行测定
2．能对肉蛋及制品中的致病菌进行测定
	1．细菌鉴定的原理
2．原子吸收分光光度计的使用常识

	
	调味品、酱腌制品检验
	1．能对调味品、酱腌制品中的铅、砷、锌进行测定
2．能对调味品、酱腌制品中致病菌进行测定
	1．细菌鉴定的原理
2．原子吸收分光光度计的使用常识

	
	茶叶检验
	1．能对茶叶中的茶多酚进行测定
2．能对茶叶中的咖啡碱进行测定
3．能对茶叶中的游离氨基酸总量进行测定
4．能对茶叶中的铅、铜进行测定
	原子吸收分光光度计的使用常识

	三、检验结果分析
	检验报告编制
	编制检验报告
	误差和数据处理的基本知识


3.5高级技师
	职业功能
	工作内容
	技能要求
	相关知识

	一、检验的前期准备及仪器设备的维护
	（一）选择和配备分析仪器
	能发现工作中使用的仪器古装并提出解决方案
	分析仪器的原理及构造

	
	（二）分析样品制备中的误差
	能分析和解决标准溶液和样品制备过程中的误差
	食品成分定性、定量的检验方法的原理

	二、检验（按所承担的食品检验的类别，选择表中所列十项中的一项）
	粮油及制品检验
	1．能解决粮油及制品加工工艺中的质量问题
2．能开展粮油及制品的新检测方法研究与误差分析
3．能解决粮油及制品检测中疑难问题
	1．粮油及制品的生产工艺知识
2．质量管理知识


	职业功能
	工作内容
	技能要求
	相关知识

	二、检验（按所承担的食品检验的类别，选择表中所列十项中的一项）
	糕点糖果检验
	1．能解决糕点糖果加工工艺中的质量问题
2．能开展糕点糖果的新检测方法研究与误差分析
3．能解决糕点糖果检测中疑难问题
	1．糕点糖果生产工艺知识
2．质量管理知识

	
	乳及乳制品检验
	1．能解决乳及乳制品加工工艺中的质量问题
2．能开展乳及乳制品的新检测方法研究与误差分析
3．能解决乳及乳制品检测中的疑难问题
	1．乳及乳制品生产工艺知识
2．质量管理知识

	
	白酒、果酒、黄酒检验
	1．能解决白酒、果酒、黄酒加工工艺中的质量问题
2．能开展白酒、果酒、黄酒的新检测方法研究与误差分析
3．能解决白酒、果酒、黄酒检测中的疑难问题
	1．白酒、果酒、黄酒生产工艺知识
2．质量管理知识

	
	啤酒检验
	1．能解决啤酒加工工艺中的质量问题
2．能开展啤酒的新检测方法研究与误差分析
3．能解决啤酒检测中的疑难问题
	1．啤酒生产工艺知识
2．质量管理知识

	
	饮料检验
	1．能解决饮料加工工艺中的质量问题
2．能开展饮料的新检测方法研究与误差分析
3．能解决饮料检测中的疑难问题
	1．饮料生产工艺知识
2．质量管理知识


	职业功能
	工作内容
	技能要求
	相关知识

	二、检验（按所承担的食品检验的类别，选择表中所列十项中的一项）
	罐头食品检验
	1．能够解决罐头食品加工工艺中的质量问题
2．能开展罐头食品的新检测方法研究与误差分析
3．能解决罐头食品检测中的疑难问题
	1．罐头生产工艺知识
2．质量管理知识

	
	肉蛋及制品检验
	1．能解决肉蛋及制品检验加工工艺中的质量问题
2．能开展肉蛋及制品的新检测方法研究与误差分析
3．能解决肉蛋及制品检测中的疑难问题
	1．肉蛋及制品的生产工艺知识
2．质量管理知识

	
	调味品、酱腌制品检验
	1．能解决调味品、酱腌制品生产工艺中的质量问题
2．能开展调味品、酱腌制品的新检测方法研究和误差分析
3．能解决调味品、酱腌制品检测中的疑难问题
	1．调味品、酱腌制品的生产工艺知识
2．质量管理知识

	
	茶叶检验
	1．能解决茶叶生产工艺中质量问题和等级鉴定
2．能开展茶叶的新检测方法研究与误差分析
3．能解决茶叶检测中的疑难问题
	1．茶叶生产工艺知识
2．质量管理知识

	三、检验结果分析
	检验报告编制
	能按产品的特性对实验结果做出系统误差分析和综合评定
	1．误差和数据处理基本理论知识及应用
2．本职业的生产工艺与分析项目检测值内在关系
3．食品检验分析中各种误差和基本消除方法


	职业功能
	工作内容
	技能要求
	相关知识

	四、
传授技艺
	（一）理论知识培训
	能撰写本专业培训讲义
	编写培训讲义的有关知识

	
	（二）工作指导
	能对技师的工作进行指导
	

	五、
技师管理
	（一）解决技术难题
	能发现和解决新产品检测过程中出现的质量问题
	有关产品检测质量保证的知识

	
	（二）常规检验技术管理
	1.能编制检验规程和进行开发型产品的检验审核
2.能制定技术管理的有关制度
	技术管理过程中的有关知识


4.比重表
4.1理论知识
	项目
	初级
（%）
	中级
(%)
	高级
（%）
	技师
（%）
	高级技师
（%）

	基本
要求
	职业道德
	5
	5
	5
	5
	5

	
	基本知识
	35
	35
	35
	35
	30

	相关知识
	检验的前期准备及仪器的维护
	24
	22
	22
	8
	8

	
	检验（按所承担的食品检验的类别，选择表中所列十项中的一项）
	粮油及制品检验
	26
	28
	28
	24
	24

	
	
	糕点糖果检验
	26
	28
	28
	24
	24

	
	
	乳及乳制品检验
	26
	28
	28
	24
	24

	
	
	白酒、果酒、黄酒检验
	26
	28
	28
	24
	24

	
	
	啤酒检验
	26
	28
	28
	24
	24


	项目
	初级
（%）
	中级
(%)
	高级
（%）
	技师
（%）
	高级技师
（%）

	相关知识
	检验（按所承担的食品检验的类别，选择表中所列十项中的一项）
	饮料检验
	26
	28
	28
	24
	24

	
	
	罐头食品检验
	26
	28
	28
	24
	24

	
	
	肉蛋及制品检验
	26
	28
	28
	24
	24

	
	
	调味品、将腌制品检验
	26
	28
	28
	24
	24

	
	
	茶叶检验
	26
	28
	28
	24
	24

	
	检验结果分析
	检验报告编制
	10
	10
	10
	8
	8

	
	传授技艺
	理论知识培训
	-----
	-----
	------
	6
	7

	
	
	工作指导
	------
	------
	-------
	4
	4

	
	技术管理
	解决技术难题
	-----
	-----
	------
	6
	10

	
	
	常规检验技术管理
	------
	------
	-------
	4
	4

	合计
	100
	100
	100
	100
	100


4.2技能操作
	项目
	初级
（%）
	中级
(%)
	高级
（%）
	技师
（%）
	高级技师
（%）

	技能要求
	检验的前期准备及仪器的维护
	35
	30
	30
	16
	16

	
	检验（按所承担的食品检验的类别，选择表中所列十项中的一项）
	粮油及制品检验
	35
	40
	40
	36
	36

	
	
	糕点糖果检验
	35
	40
	40
	36
	36

	
	
	乳及乳制品检验
	35
	40
	40
	36
	36

	
	
	白酒、果酒、黄酒检验
	35
	40
	40
	36
	36

	
	
	啤酒检验
	35
	40
	40
	36
	36

	
	
	饮料检验
	35
	40
	40
	36
	36


	项目
	初级
（%）
	中级
(%)
	高级
（%）
	技师
（%）
	高级技师
（%）

	技能要求
	检验（按所承担的食品检验的类别，选择表中所列十项中的一项）
	罐头食品检验
	35
	40
	40
	36
	36

	
	
	肉蛋及制品检验
	35
	40
	40
	36
	36

	
	
	调味品、酱腌制品检验
	35
	40
	40
	36
	36

	
	
	茶叶检验
	35
	40
	40
	36
	36

	
	检验结果分析
	检验报告编制
	30
	30
	30
	20
	20

	
	传授技艺
	理论知识培训
	------
	------
	------
	10
	10

	
	
	工作指导
	--------
	--------
	--------
	4
	4

	
	技术管理
	解决技术难题
	------
	------
	------
	10
	10

	
	
	常规检验技术管理
	--------
	--------
	--------
	4
	4

	合计
	100
	100
	100
	100
	100


化学检验工  国家职业标准（节选）
1. 职业概况
1.1 职业名称
　　化学检验工。
1.2 职业定义
　　以抽样检查的方式，使用化学分析仪器和理化仪器等设备，对试剂溶剂、日用化工品、化学肥料、化学农药、涂料染料颜料、煤炭焦化、水泥和气体等化工产品的成品、半成品、原材料及中间过程进行检验、检测、化验、监测和分析的人员。
1.3 职业等级
　　本职业共设五个等级，分别为：初级（国家职业资格五级）、中级（国家职业资格四级）、高级（国家职业资格三级）、技师（国家职业资格二级）、高级技师（国家职业资格一级）。
1.4 职业环境
　　室内，常温。
1.5 职业能力特征
　　有一定的观察、判断和计算能力，具有较强的颜色分辨能力。
1.6 基本文化程度
　　高中毕业（或同等学历）。
1.7 培训要求
1.7.1 培训期限
　　全日制职业学校教育，根据其培养目标和教学计划确定。晋级培训期限：初级、中级、高级不少于180标准学时；技师、高级技师不少于150标准学时。
1.7.2 培训教师
　　培训初、中、高级化学检验工的教师应具有本职业技师以上职业资格证书或本专业中级以上专业技术职务任职资格；培训技师的教师应具有本职业高级技师职业资格证书或本专业高级专业技术职务任职资格；培训高级技师的教师应具有本职业高级技师职业资格证书2年以上或本专业高级专业技术职务任职资格。
1.7.3 培训场地设备
　　标准教室及具备必要检验仪器设备的试验室。
1.8 鉴定要求
1.8.1 适用对象
　　从事或准备从事本职业的人员。
1.8.2 申报条件
　　——高级（具备以下条件之一者）
（1）取得本职业中级职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业高级正规培训达规定标准学时数，并取得毕（结）业证书。
（2）取得本职业中级职业资格证书后，连续从事本职业工作5年以上。
（3）取得经劳动保障行政部门审核认定的、以高级技能为培养目标的高等职业学校本职业（专业）毕业证书。
（4）取得本职业中级职业资格证书的大专本专业或相关专业毕业生，连续从事本职业工作2年以上。
　——高级技师（具备以下条件之一者）
（1）取得本职业技师职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业高级技师正规培训达规定标准学时数，并取得毕（结）业证书。
（2）取得本职业技师职业资格证书后，连续从事本职业工作5年以上。
1.8.3 鉴定方式
　　分为理论知识考试和技能操作考核。理论知识考试采用闭卷笔试方式，技能操作考核采用现场实际操作方式。理论知识考试和技能操作考核均实行百分制，成绩皆达60分以上者为合格。技师、高级技师鉴定还须进行综合评审。
1.8.4 考评人员与考生配比
　　理论知识考试考评人员与考生配比为1：20，每个标准教室不少于2名考评人员；技能操作考核考评员与考生配比为l：10，且不少于3名考评员。
1.8.5 鉴定时间
　　理论知识考试时间为 90～120 min；技能操作考核时间为 90～240 min。
1.8.6 鉴定场所设备
　　理论知识考试在标准教室进行；技能操作考核在具备必要检测仪器设备的实验室进行。实验室的环境条件、仪器设备、试剂、标准物质、工具及待测样品应能满足鉴定项目需求，各种计量器具必须计量检定合格，且在检定有效期内。

2. 基本要求
2.1 职业道德
2.1.1 职业道德基本知识
2.1.2 职业守则
（1）爱岗敬业，工作热情主动。
（2）认真负责，实事求是，坚持原则，一丝不苟地依据标准进行检验和判定。
（3）努力学习，不断提高基础理论水平和操作技能。
（4）遵纪守法，不谋私利，不徇私情。
（5）遵守劳动纪律。
（6）遵守操作规程，注意安全。
2.2 基础知识
2.2.1 标准化计量质量基础知识
2.2.2 化学基础知识（包括安全与卫生知识）
2.2.3 分析化学知识
2.2.4 电工基础知识
2.2.5 计算机操作知识
2.2.6 相关法律、法规知识

3. 工作要求
本标准对初级、中级、高级、技师和高级技师的技能要求依次递进，高级别包括低级别的要求。
表中大写英文字母表示各检验类别：A——试剂溶剂检验；B——日用化工检验；C——化学肥料检验；D——化学农药检验；E——涂料染料颜料检验；F——煤炭焦化检验；G——水泥检验。按各检验类别分别进行培训、考核。

3.3 高级

	职业功能
	工作内容
	技能要求
	相关知识

	一、
样品
交接
	接待咨询
	1.能全面了解送检产品质量方面的有关问题
2.能正确回答样品交接中出现的疑难问题
	相应化工产品的性能和检测

	二、
检
验
准
备
	（一）准备实验用水、溶液
	1.能制备仪器分析用的标准溶液和其他制剂试液
2.从事D类检验的人员应能制备符合液相色谱分析要求的一级实验用水和相应的试液
	标准溶液的制备方法

	
	（二）准备仪器设备
	1.能按照标准要求制备气相色谱分析用的填充柱（包括柱管和载体的预处理、载体的涂渍、色谱柱的装填和老化等），并能选用适当的毛细管柱；或能选用符合原子吸收分光光度法分析要求的空心阴极灯，并能正确评价阴极灯的优劣，包括发光强度、发光稳定性、测定灵敏度与线性、灯的使用寿命等指标
2.从事D类检验的人员应能按标准要求选用高压液相色谱分析柱
	l.色谱柱的制备方法
2.原子吸收分光光度仪的原理、结构、使用说明和注意事项

	
	（三）操作计算机
	能熟练操作与分析仪器配套使用的计算机
	计算机操作应用的一般知识

	
	（四）设计检验记录表格
	能根据不同类型检验项目的需要设计相应的原始记录表格
	不同类型检验项目原始记录的设计要求

	三、
检
测
与
测
定
	（一）仪器分析
	l.能按操作规程操作气相色谱仪（包括其配套设备，如高压气体钢瓶、减压阀、气路管线、净化器、色谱数据工作站或数据处理机等），能根据不同的检验项目选择适当的色谱分析条件，合理地调整色谱参数；或能按操作规程操作原子吸收光谱仪［包括其配套设备，如乙炔钢瓶（或乙炔稳压发生器）、压缩空气钢瓶（或空气压缩机），或其他燃气和助燃气、减压阀、气路管线、计算机及配套系统软件或数据处理机］，能根据不同的检验项目选择适当的仪器分析条件，合理地调整仪器参数
2.能用色谱法或原子吸收分光光度法分析相应类别化工产品的有关项目
A.测定有机化学试剂的主含量，如苯胺
B.测定化妆品中的铅含量
C.测定微量元素叶面肥中的锌、锰、铁、铜等元素含量
D.用气相色谱法和高压液相色谱法测定农药的
有效成分（如氧乐果、辛硫磷），检测农药的悬浮性和热贮稳定性等
E.测定涂料中的有害成分，如聚氨酯涂料中的游离TDI单体等
F.测定精制焦化产品的组分，如邻甲酚的组分
G.测定水泥中的氧化钠、氧化钾、氧化镁的含量
	1.色谱分析的分离原理及分类，气相色谱基本术语，气相色谱仪的结构、操作方法，气相色谱定性和定量方法；或原子吸收分光光度仪的结构、原子吸收定量分析技术、最佳仪器条件的选择、干扰因素的消除方法等知识
2.相关国家标准中各检验项目的相应要求

	
	（二）监测“三废”排放
	能按标准要求测定本单位产生的“三废”中的主要环境监测项目
	l.与检验产品相关的环境污染物的种类及主要来源
2.废水废气的主要监测项目
3.环境控制标准和环境监测的主要分析方法

	
	（三）解决检验技术问题
	能解决检验过程中遇到的一般技术问题，并能验证其方法的合理性
	化学检验相关技术

	四、
测
后
工
作
	（一）审定检验报告
	能对其他检验人员制作的检验报告按管理规定进行审核，内容包括
l.填写内容是否与原始记录相符
2.检验依据是否适用
3.环境条件是否满足要求
4.结论的判定是否正确
	对检验报告的要求

	
	（二）分析产生不合格品的原因
	能协助企业生产技术管理部门分析产生不合格品（批）的一般原因
	A.试剂的工业分离提纯知识
B.常见日用化学产品的简单工艺和常用原料的一般知识
C.常见化肥产品的简单生产工艺
D.农药加工所需助剂的一般知识
E.涂料生产的一般工艺
F.焦化工业的一般生产工艺
G.硅酸盐水泥的生产过程

	五、
修
验
仪
器
设
备
	（一）安装调试验收仪器设备
	能读懂新购置的一般仪器设备的说明书，能按规程进行安装、调试，并能验证其技术参数是否达到规定要求
	一般仪器设备的工作原理及结构组成

	
	（二）排除仪器设备故障
	l.能独立设计简单的检修仪器设备的程序框图
2.能按程序框图检查出常用仪器设备的故障，并能排除常见故障
3.能正确更换仪器设备的易耗件
	分析仪器的故障检修方法

	六、
技
术
管
理
与
创
新
	（一）编写仪器操作规程
	能制定一般检验仪器设备的操作规程
	一般检验仪器设备的使用方法及注意事项

	
	（二）编写检验操作规范
	能编写相关产品和原材料的检验操作规范
	相关产品和原材料的检验方法和标准

	
	（三）改进检验装置
	能根据检验方法的需要改进试验装置，提高检验效率和检验结果的准确度
	各种试验装置的结构及各部件的作用

	七、
培训
与指
导
	传授技艺
	1.能向初级、中级化学检验工传授与其工作内容相关的专业知识
2.能较系统地示范化工产品的化学分析、仪器分析、物理参数和物理性能检测等实际操作的技术、技巧
	传授技艺、技能的基本方法


3.5 高级技师

	职业功能
	工作内容
	技能要求
	相夫知识

	一、
检测
与测
定
	（一）解决检验技术难题
	能处理并解决较高难度的检验技术问题
	国内外化学检验技术发展动态

	
	（二）引进检验新技术
	能将当今国内外化学检验的新技术、新方法引进检验工作中，并取得应用成效
	

	二、
技术
管理
与创
新
	（一）检索标准文献
	能根据标准目录和标准化期刊检索标准文献，获得最新标准信息
	标准化基础知识

	
	（二）数理统计的应用
	能运用数理统计方法判断标准曲线的线性关系和检测结果的精密度
	数理统计的应用知识

	三、
培训
与指
导
	专业培训
	1.能系统讲授化工产品检验的基本知识，并能指导学员的实际操作
2.能制定化学检验培训班教学计划
3.能合理安排教学内容，选择适当的教学方式
	技能培训的方法

	四、
实
验
室
规
划
设
计
	（一）确定规划方案
	能根据本单位的需要，规划实验室的规模和功能，并做到留有发展空间
	实验室规划一般要求

	
	（二）实验室设计
	能提出各类实验用房（化学分析室、精密仪器室、钢瓶室、贮藏室和办公室等）合理布局的设计要求
	实验室布局要求

	
	（三）实验室配套设施设计
	能做到实验室的电源、水源、燃气源（可无）设计安全合理；实验室的照明、通风、排水、排气、实验台设计符合检验要求；钢瓶室、贮藏室设施设计符合贮存要求
	实验室设施要求

	五、
技
术
交
流
	参与技术交流与合作
	能胜任下列工作之一
1.能参与本地区化学检验技术人员的培训、技术交流、实验室间对比检验的工作
2.能协助地方产品质量监督部门制定有关产品的监督检查检验细则，编写监督检查的质量分析报告；能组织召开有关产品的质量分析会议
	本地区各化工生产企业的检验能力、实验室和检验人员的状况

	六、
制
定
标
准
	参与技术发展规划和标准制定
	能胜任下列工作之一
1.能根据国内外化学检验技术发展动态，适时提出行业发展规划的建议
2.能参与国家标准、行业标准的制定和修订，能提出可得到各方代表广泛认可的建议或新条款
3.能主持完成企业标准的制定工作
	1.国内外化学检验技术发展动态
2.制定标准的相关要求

	七、
技
术
总
结
	技术探讨和经验总结
	能完成下列工作之一
1.能系统全面地总结化学检验的实践经验
2.能正确总结检验仪器、设备的维护和检修经验与规律
3.能撰写化学检验专题项目的研究报告
4.能撰写检验技术诀窍的总结报告
	1.技术报告和技术总结写作的有关知识
2.化学检验现状和发展趋势


4. 比重表
4.1 理论知识

	项目
	初级（％）
	中级（％）
	高级（％）
	技师（％）
	高级技师（％）

	基本
要求
	职业道德
	5
	5
	3
	2
	2

	
	基础知识
	40
	35
	22
	23
	23

	相
关
知
识
	样品交接
	5
	2
	2
	—
	—

	
	检验准备
	14
	17
	13
	—
	—

	
	采样
	10
	7
	—
	—
	—

	
	检测与测定
	13
	22
	25
	20
	20

	
	测后工作
	3
	5
	5
	—
	—

	
	安全实验
	5
	5
	—
	—
	—

	
	养护设备
	5
	—
	—
	—
	—

	
	修验仪器设备
	—
	2
	10
	10
	—

	
	技术管理与创新
	—
	—
	15
	15
	10

	
	培训与指导
	—
	—
	5
	5
	10

	
	实验室管理
	—
	—
	—
	25
	—

	
	实验室规划设计
	—
	—
	—
	—
	15

	
	技术交流
	—
	—
	—
	—
	5

	
	制定标准
	—
	—
	—
	—
	5

	
	技术总结
	—
	—
	—
	—
	10

	合计
	100
	100
	100
	100
	100


4.2 技能操作

	项目
	初级（％）
	中级（％）
	高级（％）
	技师（％）
	高级技师（％）

	技
能
要
求
	样品交接
	8
	5
	5
	—
	—

	
	检验准备
	20
	18
	10
	—
	—

	
	采样
	15
	10
	—
	—
	—

	
	检测与测定
	30
	42
	45
	35
	30

	
	测后工作
	7
	9
	8
	—
	—

	
	安全实验
	10
	10
	—
	—
	—

	
	养护设备
	10
	—
	—
	—
	—

	
	修验仪器设备
	—
	6
	12
	15
	—

	
	技术管理与创新
	—
	—
	15
	15
	15

	
	培训与指导
	—
	—
	5
	10
	15

	
	实验室管理
	—
	—
	—
	25
	—

	
	实验室规划设计
	—
	—
	—
	—
	10

	
	技术交流
	—
	—
	—
	—
	10

	
	制定标准
	—
	—
	—
	—
	10

	
	技术总结
	—
	—
	—
	—
	10

	合计
	100
	100
	100
	100
	100


PAGE  
1

